Bruk av stålmål i Kvam Pistolklubb

Skyting på stålmål inneber auka rikosjettfare, og alle som skal skyte på stålmål er pliktig til å setje seg inn i reglar for bruk.

- Alle på standplass MÅ ha komplett verneutstyr (vernebriller og hørselvern).

- Anbefalt sikkerheitsavstand for revolver/ pistol i normale kaliber (t.d. 9 mm, .40 S&W, .45 ACP) og rifle i .22 LR er minimum 7 m.

- Anbefalt sikkerheitsavstand for grovkaliber rifle er minimum 50 m.

Kuler med stålkjerne eller andre panserbrytande eigeskapar er forbode mot alle stålskiver. Skyttar vil bli haldt ansvarleg for materielle skadar grunna feil bruk.

For grovkaliber må stålskiver vera laga av spesielt herda stål godkjent for slik bruk (brinellverdi 450-550), til dømes Hardox 500. Unntatt er kaliber .22 LR, som kan skytast på vanleg mjukt stål. Dersom ein skyt med grovkaliber på mjukt stål vil skiva bli øydelagt, og det er stor fare for rikosjett.

Anbefalt minste tjukkleik for Hardox 500 er 6 mm for pistol/ revolvar og 10 mm for grovkalibra rifle.

Stålskiver bør vinklast så nær 90° på skyteretning som mogleg for å unngå rikosjett.

Styret i Kvam Pistolklubb 26. mai 2015